安徽省中等职业学校优秀论文、优质课和优秀教学软件

评选推荐表

| 标 题 | 汽车维护之制动片更换 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者姓名 | 丁俊玲 | 联系电话 | 18056627833 |
| 单 位 | 池州市旅游学校 |  |  |
| 内容介绍 | 本次课程内容为汽车维护之制动片更换，共有两个课时（90分钟）其中示范讲解（45分钟）；学生实训操作（40分钟）；各小组派代表点评和老师总结（5分钟），本节课为示范讲解课。通过回顾制动原理、制动系统作用、制动系统组成引入制动片、制动盘、制动液的作用，何时需要更换制动片，更换制动片需要设备和工具，更换制动片的步骤，采用边拆装边讲解的方式（助教拆装），实现理实一体化教学，在完成一个相对完整的项目时，贯穿理论知识，做中学，学中做。使学生在学习中有主人翁的精神，在教师的帮助下，学生通过实践法，小组合作学习，利用动手操作，达到实现学习新知识的目的。教师以规范示范法、教学评价方式（包括师生评价、学生评价、小组评价等多种方式），让每个学生都能感受到做中学，学中做的乐趣。同时让学生把分散的各知识点综合起来，应用于实际的工作中。 |  |  |
| 市专家评选组意见 | 专家组组长签名 年 月 日 |  |  |
| 市教育局职教研究室推荐意见 | 市教育局职教研究室 （盖章） 年 月 日 |  |  |

汽车维护之制动片更换

教学设计

教师：丁俊玲

学校：池州市旅游学校

2018年5月

汽车制动片的更换

一、项目要求：

（1） 严格按照“7S”要求正确使用设备安全生产操作；

（2）做好制动盘的清洗工作；

（3）根据车辆要求更换合适的制动片

（4）更换车辆：别克威朗轿车；

（5）螺栓、卡钳按规定扭力拧紧。

二、教学目标：

1.知识目标：

（1）了解更换汽车制动片的重要性；

（2）学会制动片的检查和更换。

2.能力目标：

（1）培养学生的动手能力、自主思考能力、逻辑思维能力；

（2）培养学生的观察、比较、分析综合能力。

3.情感目标：

（1）通过对刹车片更换的研究培养学生主动探索，勇于发现的求知精神；

（2）养成细心观察、认真分析善于总结的良好思维习惯。

4.教学重点：

（1）汽车制动片更换工作流程；

（2）制动片更换及检查；

5.教学难点：

（1）制动片拆装和判断是否需要更换。

6.突破重点、难点：

（1）学生在老师的引导下完成项目；

（2）教师帮助个别学生提高水平。

三、项目分析：

本项目是将实训教学与具体的汽车维修保养工作结合起来，对一辆实车进行实际更换工作，让学生从亲身的感受中说、做、学，优化教学过程，改进学习方式，并倡导学生主动参与学习和同学交流合作，用不同的方式来学习知识。通过自己的讨论交流进行探索和实现问题的解决，形成一定的知识解决模型，并最终解决实际生活问题，从而能够与行业零距离接轨。

四、教学策略分析

1.学生分析：

现在的中职学生绝大多数都是基础文化课较差，学习习惯不好，主动性较差，讨厌枯燥无味的纯理论知识，更喜欢动手操作。在这种情况下，我们教师应想办法结合实训操作激发学生的学习热情 。

2.教学理念和教学方式：

汽车制动片更换项目教学，要紧密联系生活实际。使用项目教学法，在完成一个相对完整的项目时，贯穿理论知识，做中学，学中乐。学生是学习的主人，在教师的帮助下，学生以实践法，小组合作学习，利用动手操作，学习新知识，自主学习。教师以规范示范法、现场巡回指导法施教。

教学评价方式，包括师生评价、学生评价、小组评价等多种方式。在操作中老师通过视察指导对学生的学习作出评价，学生之间，小组之间互相评价。让每个学生都能做中学，学中做的乐趣。同时让学生把分散的各知识点综合起来，应用于实际的工作中。

五、教学准备：

举升机、实车、更换制动片专用工具、套筒、扭力扳手、活塞压泵、消音膏、抹布、口罩、手套等。

六、课时安排：2课时（90分钟）

（1）示范讲解（45分钟）；

（2）学生实训操作（40分钟）；

（3）各小组派代表点评和老师总结（5分钟）。

七、项目实施

1．第一课时 示范项目：汽车制动片的更换整个流程（助手进行更换示范老师讲解评价）。

更换制动车片步骤

| 序号 | 操作步骤 | 操作内容 | 操作要领或技术规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课前准备 | （1）车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备好相关的工具、物品等。 （2）车辆驶入工位，拉紧驻车制动器以及将变速器置于N位或P位。 | 严格按照7s标准 |
| 2 | 更换前准备 | 1.设备或工具； 2.戴上口罩、安全帽和手套； 3.打开发动机舱制动液储液罐的盖子，看看制动液页面高度，如果制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些，以防止更换过程中制动液溢出。 4. 准备好待更换的制动片、制动盘 | 以防止更换过程中制动液溢出 |
| 3 | 拆下轮胎 | 螺栓的拆卸顺序 | 有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来 避免轮辋刮花。 |
| 4 | 拆下刹车卡钳 | 1、拆下刹车卡钳固定螺栓 2、用s形金属挂钩固定卡钳螺栓 | 禁止操作制动踏板 |
| 5 | 拆下制动片、制动盘 | 1、拆下制动片 2、复位活塞 3、拆下卡前固定支架，拆下制动盘固定螺栓，拆下制动盘 | 拆旧刹车片时，佩戴防尘口罩 |
| 6 | 检查清洗制动盘表面、安装制动盘 | 1、检查旧制动盘表面是否有啥子或泥土 2、如果更换新制动盘，检查新制动盘表面是否有防护蜡和防锈油 3、安装制动盘 | 由于制动钳会有很多沙子或者泥土，所以要用抹布清除干净，然后涂抹消音膏，防止刹车时产生异响。 |
| 7 | 安装新制动盘、卡钳和制动片 | 1、用活塞压泵将活塞压到压不动的位置，安装卡钳和制动片（有刹车感应线的也应该安装好），旋紧导向螺栓 2、安装好之后盖好储液罐盖子，进车内用力踩几下制动踏板，并进行制动器复位。然后观察制动液高度，要在合适的高度范围内。。 | 制动液液位和沸点 |
| 8 | 安装轮胎 | 按照螺栓安装顺序，并紧固 |  |
| 9 | 整理工位 | 清洁轮胎表面；拧紧制动液盖；关闭发动机舱盖；清洁收拾工具和仪器并归位；清洁地面卫生。 |  |

2.第二课时 实训项目：制动片的更换。

3.学生分组讨论（流程或分工）和实训操作

实训时以4人为一组，每一组都有一个接收能力较强的，可以起到助手的作用。四人合作学习，一人负责检查，一人负责拆下刹车片，一人负责更换刹车片和一人负责安装轮胎（或四人轮流实训操作，一人实训操作其他三个观察评价）。并完成实训任务书，含有实训步骤，内容，要领，参数等。老师进行巡回指导，发现问题老师分别通报各组，共同学习。

4. 各组代表学习成果展示：

各小组代表进行展示PK，其他学生观看评价。

5. 各小组总结汇报：

根据各小组在实训操作所遇到问题，怎么解决的以及学习的成果。

6.老师点评总结：

从各组实训学习表现、遇到的问题、学习成果展示情况和学习效果等方面归纳总结。

八、教学评价

本项目教学评价采用过程考核与结果考核相结合的考核系统

1、过程考核

由任务获取，知识准备，操作规范，文明生产，安全规范，成果展示六部分组成.

教学评价表：

| 序 号 | 考核项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核方 |  | 评价方 |  |
|  | 考核环节 | 考核内容 | 标准分 | 评价分 |
| 1 | 任务获取 | 任务获取及时，不迟到早退 | 10 |  |
| 2 | 知识准备 |  | 15 |  |
| 3 | 操作规范 | 符合操作规范，处理问题及时，能够提出问题，关注学习操作过程 | 15 |  |
| 4 | 文明生产 | 态度端正，按规程办事，虚心接受意见并及时改进，生产文明 | 15 |  |
| 5 | 安全规范 | 着装正确，不盲目，不随便 | 15 |  |
| 6 | 成果展示 | 成果完整，正确，方案可行，设计合理 | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |
| 评价语 |  |  |  |  |

2、评价方

评价方由三方面构成，体现评价的公平性与全面性，最大程度帮助学生获取职业能力培养职业素养

| 评价主体 | 教师评价 | 小组评价 | 个人评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比例 | 50 | 30 | 20 |
| 总评 |  |  |  |

汽车制动片的更换实训任务书

座号：        姓名：          班级：         得分：

项目任务：汽车制动片的更换

地点：汽车维护实训车间

一、任务内容

主要包含以下知识点：

1、作业前各项准备及检查；

2 、拆制动片；

3、拆制动盘

3 、更换新制动片；

4、更换新制动盘

二、实训要求

1、严格遵守各种安全纪律，确保安全第一；

2、严格遵守实训车间的各项管理规章制度，文明、和谐实习，学会沟通，学会做人做事；

3、要做到不怕艰苦，要谦虚、细致、深入、主动地实习，力求收到满意的效果；

4、做好实习笔记。理论联系实际，做到深入观察，多思、多问；

5、服从指导教师的安排与管理；

6、认真做好实训报告。

汽车制动片的更换步骤作业表

| 序号 | 操作步骤 | 操作内容 | 操作要领或技术规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课前准备 |  |  |
| 2 | 更换前准备 |  |  |
| 3 | 拆下轮胎 |  |  |
| 4 | 拆下刹车卡钳 |  |  |
| 5 | 拆下制动片、制动盘 |  |  |
| 6 | 检查清洗制动盘表面 |  |  |
| 7 | 安装新制动盘、卡钳和制动片 |  |  |
| 8 | 安装轮胎 |  |  |
| 9 | 整理工位 |  |  |